# 汕头大学设备招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：2012-040

项目名称：汕头大学E座教学楼多媒体教学环境建设项目

汕头大学仪器设备招标工作小组

二○一二年十二月十四日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、性质和数量

三、投标报价方式及报价要求

四、提交投标书的方式、地点和截止日期

五、评（议）标原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

- 招标货物的质量、性能要求及售后服务要求

- 交货或竣工时间、地点

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式六份，一份正本，五份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标文件有要求授权证明的，必须在投标时出具授权证明。

二、招标项目的名称、性质和数量

- 名称：汕头大学E座教学多媒体教学环境建设项目

包组一：阶梯教室多媒体硬件环境建设

包组二：多媒体教室教学设备线路更新

包组三：远程协作教学系统建设

- 性质：设备购置及安装调试

3．数量：详见第二部分。

4．招标形式：公开招标

三、投标报价方式及报价要求

- 报价方式：需整体报价。投标人应给出整体解决方案，对所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 报价要求：

- 设备按标准配置单台（套）报价，配件和附件必需逐一列明单价，供以后订货选择，并合计总投标价。

- 报价含所有税费、运费、安装、培训及保修费用。

- 投标人需整体投标。

- 原则上国内设备以人民币为报价货币，国外设备以美元为报价货币。

- 属可申请免税范围的进口设备，我校负责办理免税批文及相关手续。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须密封加盖骑缝章送达汕头大学设备办

地址：汕头大学设备办

联系人：林老师

联系电话：（0754）82902486

传真电话：（0754）82904595

- 投标时间：2013年1月4日9:00-11:30 (北京时间)

五、评（议）标原则

1．争取最优的性能价格比，不一定接受最低报价，不接受不符合招标书要求的投标书。

2．有良好的资质、信誉、服务承诺等。

3．参照《汕头大学仪器设备及物资采购管理办法》的相关规定。

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 招标人评定后，确定最佳中标方、次佳中标方等依次排序预中标人。并需要对最佳中标方所提供的产品设备通过测试等手段验证其指标的真实有效性，预中标人需免费提供所投设备，按投标书中的技术方案，在一周内搭建测试环境进行测试。如测试结果与招标文件技术要求和实际效果有严重偏离的，采购人有权按非实质响应招标文件为由，取消其最佳中标资格，通知次佳中标人进行测试，直至测试实际效果满足招标文件要求为止。确定中标人后将立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

- 中标人与买方签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

- （一）包组一：阶梯教室多媒体硬件环境建设

- 1. 项目描述

本子项目包括新改建的E座教学楼E阶203、E阶204阶梯教室2间阶梯教室多媒体教学设备。每间课室由显示系统、扩音系统、网络中控管理系统等组成。总体要求为技术成熟、功能实用、运行可靠、操作简便、影音效果和用户体验良好。所有教室采用安全开放式管理，既保障教室设备不受人为恶意破坏，又要做到教室开放给学生上自习。多媒体设备的操作实现智能化和多样化，简化操作使用难度，方便老师教学。总控室与多媒体课室进行配合，有效的监控及控制各教室的情况及设备，能实时监控所有课室的设备情况，能对多媒体教学设备进行远程控制。

本项目所涉及的多媒体设备安装，应配合教室土建装修、家具安装、弱电配套（网络、门禁、监控）等子项目的内容和进度实施。

2、多媒体教学设备清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 技 术 指 标 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络多媒体控制系统 | - 内置3x2 VGA切换，带宽400MHz，-3dB。 - 4x2：2视频切换功能,带宽100MHz，-3dB。4x2音频切换，非平衡式输入，平衡式输出。 - 4路立体声音频线路输入，1路独立的平衡式立体声音频输出，输出音量可在控制面板调节，2路非平衡立体声输出。 - 2路双向RS232控制端口。4个TTL电平I/O接口。2路红外线仿真输出。（▲） - 内置以太网模块，符合IEEE 802.3u标准。支持TCP/IP协议。（▲） - 面板为嵌入台面、可翻盖式（▲） - 免费保修三年（▲） | 套 | 0 | 利旧 |
| 2 | 工程型投影机 | - 芯片：0.7＂DMDTM（×1），4：3(支持16:9) - 亮度：5000ISO流明 - 分辨率：1024*768 - 对比度：1000：1 - 灯泡功率：240W UHMTM*2（双灯系统、AC灯泡）（▲） - 镜头：变焦镜头 (1:1.8-2.4) F=1.7-2.0, f=25.6-33.8mm - 自动断电保护(断电以后风扇持续散热2分钟)（▲） - 强光色彩补正功能（▲） - 自动翻转清洁过滤网功能（ACF）（▲） - 液体冷却系统（▲） - ≤29dB运行噪声（▲） - 镜头水平/垂直移动 - 全密闭防尘光学模块设计 - 全10比特深度画面处理 - 新型IP转换电路，有效减少噪波 - 逼真色彩控制、3维彩色管理系统、动态锐度控制 - 色彩匹配功能、数字图像放大功能 - 具有有线网络功能，可通过LAN网络系统监控投影机的状态 - 支持7天*24小时不间断工作（▲） - 提供整机三年、灯泡一年的免费保修（★） | 台 | 2 |  |
| 3 | 投影幕 | - 尺寸：180寸，宽屏 - 幕基材料：3M纤维幕基 - 增益：>3 - 电机：强扭力静音马达 - 三年免费保修（★） | 张 | 2 |  |
| 4 | PLL分集式无线话筒接收器 | - （▲）使用采用UHF频带； - （▲）PLL电子音合成方式及分集接收方式，可调节30个频点； - （▲）一路音频输出端口，一路音频输入端口； - 配合同品牌无线话筒； | 台 | 2 |  |
| 5 | 笔型无线话筒 | - 话筒UHF频段，传输频率：780.125MHz～783.750MHz；有30个频点可调节； - （▲）调制灵敏度：±5kHz FM（92dB SPL 1kHz 时），±5kHz FM（82dB SPL 1kHz 时）； - （▲）重量：≤45 g（轻巧型；可置于讲台，也可吊带挂于颈部，还可插在上衣口袋）； - 可高低调节灵敏度； - （▲）连续使用时间：≥10小时（使用1节7号碱性电池） | 支 | 2 |  |
| 6 | 双通道真分集无线麦克风 | - 1280个UHF频点可选用，真正分集式抗干扰操作。 - 选配“RWW1.0”无线系统数字软件，可利用电脑联网检查、控制及修改系统设定。 - 所有发射机的机身均以坚固及合乎人体学的镁合金材质制造，展现舒适的握感。 - 具有【AFS】自动搜索实际环境最干净的频率按键，按下AFS链3秒后，就会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上。 - 具有【IR】红外线自动对频功能。 - 稳定的PLL相位锁定振荡电路， 配合“杂音检测”静音控制功能，能有效地阻隔环境中的电脑设备，点歌机及DVD等噪杂射频干扰。 - 采用国际标准的1U金属材质机箱, 配合明亮的LCD液晶显示面板。 - 接收机 - 机箱规格：EIA 标准，1U - 通道组数：双通道 - 频率稳定性：± 0.005%，PLL鎖相回路頻率控制 - 载波频段：UHF 618 ~936MHz - 调制方式：FM - 工作有效距离：一般80米（空阔地方） - 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 - 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入4dBμV时，S/N>60dB - 频带宽度：32MHz - 最大偏移度：＞108dB - 综合S/N比：71（高）X 63(宽) X 20(深) - 综合T.H.D.：＜0.4% @ 1KHz - 综合频率响应：65Hz~18KHz±3dB - 供电：100-240V AC50/60 Hz，10W - 输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座 - 手持麦克风 - 载波频段：UHF 618 – 936MHz - 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 - 谐波辐射：＜-63dBm - 频带宽度：32MHz - 最大偏移度：±45KHz - 拾音头特性：心型指向性 - RF功率输出：8mW - 电池：AA X 2 - 电流消耗：90mA(典型) - 电池耗电/寿命：约15个小时 | 套 | 4 |  |
| 7 | 鹅颈式话筒 | - 拾音头 ：固定充电背板，静电型电容式 - 指向特性：超指向 - 频率响应：30-18KHz - 灵敏度：-35 dB(17.7mV)以1V于1Pa - 阻抗：250Ω - 最大输入声压级：133 dB声压，1kHz于1% T.H.D. - 动态范围（典型）：109dB，1kHz于最高声压 - 讯噪比：70dB, 1kHz 于1Pa - 开关：开通 / 静音 - 供电：AA X 2 - 颜色：黑色 - 咪管长度：420mm - 三年免费保修（★） | 支 | 2 |  |
| 8 | 数字移频功放 | - 五路话筒、四路线路输入、内置一路2.4G笔形蓝牙无线话筒、两路线路输出；MIC1-MIC4具有灵敏自动混音功能，MIC5为鹅颈话筒输入，MIC6为内置2.4G蓝牙无线话筒输入，且当MIC5、MIC6有信号时，前4路话筒自动关闭。话筒接口自带两种供电方式的极化电源。 - 无线蓝牙话筒使用2.4G数字传输技术，双向2.4G自动跳频设计。最多可支持1000台机器同时工作，互不串扰。包含话筒内部锂电池的重量，并可通过USB接口连接专用头戴式耳麦；含头戴式耳麦 - 采用优化DSP数字运算处理，具有高性能降噪技术，稳定可靠。 - 内置两段高品质数字参量均衡器，能在通频带内校正房间频率特性。 - RS-232串口，方便PC、中控连接控制、系统功能升级。该机采用全软件控制，智能化的操作界面，支持远程计算机、客户控制终端控制，安装、调试、维护更具人性化、智能化。前面板出电源开关外，不再有其它机械电位器。 - 移频数： -6Hz±1Hz - 话筒非线性失真： ≤0.5% （1KHz FSNUM=0） - 额定输入电压： 不平衡式话筒输入，（低阻600Ω）：10mv 线路输入：≤300mv - 额定输入阻抗： 话筒：低阻≥600Ω 线路：1KΩ - 额定输出电压： 线路输出： 0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω 功率放大输出：≥2×150w，定阻8Ω - 频率响应： - 非移频工作状态： 20Hz—20KH 移频工作状态： 150Hz—8KHz 高低音调控制：高音1.3KHz-8KHz 连续可调 0—-14dB 低音200Hz-1KHz 连续可调 0—-14dB - 2.4G无线蓝牙话筒发射机： 数字采样：16-24bit，32-48KHz 语音频响：50Hz-19KHz 传输方式：双向2.4G自动跳频 使用距离：20米 连续使用时间：10小时以上 - 2.4G无线蓝牙话筒接收机： 信噪比：≥85dB 传输方式：双向2.4G自动跳频 - 噪声电压： 线路输出： ≤1mv 功放输出： ≤10mv - 自带话筒电压： DC 5v - 开机功放自动延时： 3—5s - 电源适用范围： AC 220v×（1±10%）/50Hz - 三年免费保修（★） | 台 | 2 |  |
| 9 | 音箱 | - 木质烤漆箱体，钢网面罩，带一体式支架。 - 类型：二分频，二单元 ； - 构成：6.5inch中低音+3inch高音；倒相式 - 输入阻抗：4Ω - 灵敏度 ：93dB±3dB - 频响：45Hz～17KHz - 额定功率：60W - 三年免费保修（★） | 对 | 4 |  |
| 10 | 拾音界面话筒 | - 金属圆弧形钢网罩（采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm），防震，防尘，防盗，防破坏。 - 输出阻抗：200Ω - 失真度：≤0.1% - 灵敏度：≥16Mv/Pa - 信噪比：≥76 Db - 指向性：超心型指向 - 频率响应：50～15KHz - 工作电压：3～9V - 要求：与功放为同一品牌，以便于维护与安装（▲） - 三年免费保修（★） | 个 | 6 |  |
| 11 | PDU | - 垂直安装 - 3*4mm²32A输入 - 10位万能输出 - 配32A工业连接器套装。 | 套 | 2 |  |
| 12 | 教师机 | - CPU：New Core i3-3220(3.3G/3M/2核) BIOS可根据机箱温度自动控制CPU风扇转速 - 主板：采用Intel H67芯片组，自带倒装散热技术▲ - 内存：4G DDR3 1333 DIMM内存插槽≥4条 最大支持16G - 硬盘：500G SATA 3.0 Gb/s 7200rpm 端对端侦错技术芯片（故障前预警）, DriveLock硬盘锁 支持RAID 0/1硬盘数据实时备份 - PCI插槽：1个全高PCI扩展槽、2个全高PCI Express x1扩展槽、1个全高PCI Express x16扩展槽 - 显卡：集成HD高清显卡, 支持Microsoft DX10显示技术，支持双屏显示 - 声卡：集成Realtek ALC656-GR 高保真音频 - 光驱：无 - 显示器：18.5"宽屏16:9 LED - 网卡：集成Realtek RTL8171E-VB 千兆网卡，具有中断调节提高性能，在线维护能力 - 背面和正面I/O：10个 USB 端口： 2 个前端端口， 6 个后部端口；2个内部端口，2个PS/2 ，1个RJ-45，1个VGA，1个DisplayPort 端口，1个音频输入端口，1个音频输出端口，1 个串行端口（第 2 个为可选），前端耳机和麦克风接口 - 键盘：防水键盘 - 鼠标：光电鼠标 - 电源：电源300W - 机箱：MATX立式机箱，前面板指示灯侦错告警系统；在开机或关机状态下机箱被打开,重新开机或重启时,系统会自动报警5次的beep声 ,后机箱面板免工具拆卸 - ▲安全标准：同时提供双防雷认证证书（电源及主板防雷+防浪涌电源）（要求提供证书复印件，并加盖原厂家公章确认） - ▲产品认证：CCC认证，CECP(中国节能产品认证)，SEPA（中国环境标志产品认证）（要求提供证书复印件，并加盖原厂家公章确认） - 其他：环境兼容性：电磁兼容性B级能/系统噪音：低于28分贝（要求提供证书复印件，并加盖原厂家公章确认） - ▲平均无故障时间(MTBF)：不低于400000小时,必须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的平均无故障时间不低于400000小时证书，证书需要原厂商盖章确认，以确保产品质量。 - ▲三年保修。 | 台 | 2 |  |
| 13 | 主讲台 | - 尺寸：1800（L）*900（W）*800（H） - 外观表面：胡桃饰面 - 材料：高密度中纤板 - 油漆：大宝聚氨酯环保漆 | 台 | 2 |  |
| 15 | LED时钟 | LED数字时钟，600*200，网络通信接口 | 台 | 2 |  |
| 16 | 机柜 | - 尺寸：800*800*1845MM - 符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 - 承重：设备机柜最大静载荷应满足500KG以上 - 防护等级：IP23。 - 结构：19in和ETSI标准，EIA标准立柱，灵活调整，可根据安装要求前后调节170毫米。 - 机架表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理 | 个 | 2 |  |
| 17 | 讲台白板 | 1、搪瓷面板 2、尺寸：1.2m（H）*2.4m（L）*2块 3、升降组合 4、保用33年 | 套 | 2 |  |
| 18 | 激光翻页笔 | 激光标示，PPT翻页 | 支 | 2 |  |
| 19 | 线材及辅助材料 |  | 项 | 2 |  |
| 20 | 安装调试 |  | 项 | 2 |  |

注：

- 投标商必须提供以上设备原厂产品授权书和售后服务承诺书；

- 以上产品必须提供厂家印制的彩页并盖章，厂家技术参数确认表

- 投标后提供原厂供货证明函。

- （二）包组二：多媒体教室教学设备线路更新

- 1. 项目描述

本子项目包括更新E座教学楼E203、204、207、208、301、303、305、306、307、308、309等11间多媒体教室多媒体设备信号线路、设备配电，增加LED计时器。建设内容包括：

- 中控到投影机的VGA信号线；

- 中控到投影机的串口控制线；

- 功放到音箱的信号线；

- 在教室前部墙壁增加设置LED电子计时钟；

- 由教室配电箱敷设电源线至讲台，并重新配置讲台的电源插座。

总体要求为采用塑料线槽明装方式敷设线缆，各种多媒体信号线线材信号传输效果好、抗干扰能力强，各类多媒体信号线的接头抗氧化能力强、接触良好，运行可靠、操作简便、影音效果和用户体验良好。本子项目所涉及的设备线路，应配合教室已有设备。LED时钟具有网络接口，能实现远程校时、控制等功能。

2、材料清单

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VGA线 | 秋叶源 | 米 | 330 | 含11套接头 |
| 2 | 网线 | TCL/ PC101004 | 米 | 550 | 含11套串口接头 |
| 3 | 音箱线 | 秋叶源，金银线，单线截面积不小于2.5平方 | 米 | 660 |  |
| 4 | 线槽 | 联塑 59*24 | 米 | 660 |  |
| 5 | 成套电源插座 | TCL·罗格朗，5孔，含底盒 | 套 | 66 |  |
| 6 | 电源线 | RVV2.5mm2，人民 | 米 | 1980 |  |
| 7 | LED时钟 | LED数字时钟，白色光LED，600*200，网络通信接口及软件 | 套 | 11 | 投标时请提供样品 |

- （三）包组三：远程协作教学系统建设

1. 项目描述

- 本子项目包括在新改建的E座教学楼E阶203阶梯教室建设一套远程协作教学系统。建设内容包括：

  - 远程协作教学管理系统   视频远程协作教学应用服务平台应实现应用的全视频化，通过可视化网络教研、课堂大规模直播观摩、教学行为分析和专业的评课模块，实现区域的资源均衡和资源覆盖，通过虚拟切片、微课以及圈子等特色应用，增强平台的互动性、易用性及趣味性，从而为教师专业发展形成有力的支撑，进一步扩大区域教育影响力；

  - 教研视频录制-点（直）播应用系统   网络教研视频录制-点（直）播应用系统一套，包括录制-点（直）播主机、中控系统、拾音系统、自动跟踪与控制软件、含智能切换系统的录播控制系统软件、摄像机及安装调试；

  - 后台硬件设施：包括一台应用服务器、一台作为直播转发服务器，一台作为互动服务器，以及应用、转发及互动服务器相关软件。

2. 项目建设原则

1)标准化、规范性和开放性

录播输出的音频图像格式必须符合网络视频标准，录播系统设备操作使用必须规范，视频会议系统必须兼容其它具标准音频图像格式的录播系统接入。

2)先进性、成熟性和使用性

系统设计既要采用先进技术和系统工程方法，又要注意技术的可行性和实用性，方法的正确性。实用性放在首位，先进性与成熟性并重，并符合未来的发展方向。

3)开放性与标准化原则

应用平台应是一个开放的且符合业界主流技术标准的系统平台，对网络的硬件环境，通信环境，软件环境，操作平台之间的依赖小。

4)可靠性、稳定性和容错性

在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

5)可扩展性及易升级性

为适应应用不断拓展的需要，应用平台的软硬件环境必须有良好的平滑可扩充性。要提供简便、规范、畅通的基础数据服务，使数据交换平台具备与国内、外的相关应用系统或信息平台相互兼容和交流的条件和能力。

6)安全性和保密性

在应用平台设计中，即要充分考虑信息资源的共享，更要注意信息资源的保护和隔离，应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括用户安全性、数据安全性、运行安全性等。要求对数据库提供灵活的备份和恢复机制，确保系统发生故障时，及时恢复，不会受到影响。

7)可管理性和可维护性

平台是由多个部分组成的较为复杂的系统，为了便于系统的日常运行维护和管理，要求所选产品具有良好的可管理性和可维护性。另外可管理性和可维护性还包括对平台的自身。

8)高并发性

要求平台能支持高并发的用户访问，提供高速、稳定的服务。

3．技术及功能需求

3.1  远程协作教学管理系统

系统为多个不同的功能模块组成，要求所提供的产品（远程协作教学管理系统）的功能模块应不限于以下描述：

教学视频应用服务平台是基于校园网部署应用的，因此，投标人需要提供统一的用户信息管理、上传管理、信息发布、视频发布、直播设备配置、网络教研管理等应用功能。

3.1.1  系统管理功能

1）支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为各校教师提供注册、自行信息维护等服务。

2）信息发布管理：平台管理用户可以根据不同阶段的不同学科单独设立学科信息区域，归纳与此学科相关的资料与研究成果进行展示。前台展示的内容包括：相关文章、学科动态、学科公告、相关教研活动、与此学科相关的资源、学科教研成果。

3）支持视频列表的发布管理，可按主题、频道、出版社、年级、单元等分类设置，其中主题和专辑模块，可整合视频点播、课堂直播和视频交互的资源。

4）支持对录播设备参数的设置，不限制接入的录播设备的数量，对于接入的设备，可完全融入平台，无缝点播、直播和视频交互，并可实现录播设备状态的监控。

5）★支持知识点搜索，可直接通过页面搜索框，找到视频中某个相关知识点的片段，即刻观看。

3.1.2  系统服务功能

1）★网络教研/远程同步课堂：用户可从创建活动、组织人员、通知人员、审批申请、启动活动以及活动结束的成果展示整个流程的组织化管理。活动客户端支持录播视音频和笔记本电脑网络视音频的接入，支持桌面式实时的视音频互动。对于部分未接入视音频信号的用户，支持文字交流的功能。可通过权限设置，限制非活动参与人员的接入；本功能模块在网络带宽的允许下支持不少于200个点同时进行不同的教研活动；

2）个人空间平台：拥有权限的用户可创建个人空间平台，可通过个性化自定义配置，实现个人工作室、名师大讲堂等多种模式的空间，个人可订阅或者收藏其他教师在平台上共享的优质资源，亦可将自己的优质资源进行共享，同时能够提供在线教学互动等服务，亦可设置积分管理，让自己的个人平台在区级、市级有更好的排名，形成共建共享的良性循环。

3）录播教室预约：教师只须在自己的用户空间内就能实现预约校内的录播教室，教师录课后，录制的视频资源会自动上传至该教师教学视频资源空间，并实现自动归类。避免课前登录平台或者课后拷贝资料。实验学校的教师除拥有以上功能外还可以作为课堂教学直播的主讲教师进行公开课教研活动；

4）★教学视频切片：平台能自动获取教学视频的知识点，形成原始的知识点切片，教师亦可把自己录制的优质教学视频进行知识点的虚拟切片，该视频切片不破坏原有的视频文件；

5）★专业评课模块：平台支持ST分析，可手动或者自动获取课堂视频的教学行为数据，并按评课要求定制量规，通过图表直观表现，为评课专家的教学行为分析提供客观数据，同时还支持量规量表的打分评价功能，支持视频精彩视点的切片功能，用户可以在点播时，看到其他用户的视点点评。

6）★微课模块：平台应能实现特色课程提供微课（课堂环节）切片，自动获取课堂的各个环节时间点（可人工二次补充），为教师提供特色课程的微课点播，提高教师学习的效率，是平台中视频的细粒度应用之一。

    - 其他功能要求：

1）★平台需支持万能视频格式的自动排队转换，统一MP4格式，并将进行全高清向高清、标清转换，实现类似优酷网的多种码流供选择点播；同时也支持各种课件存储，包括文本、图片、office文件等。

2）★系统平台需采用分布式域设计，可实现多级平台的部署，支持无限级平台接入和分离。即一个学校可直接进行单一部署，后期只需要简单配置即可实现多个学校与区级平台、市级平台的整合，并可实行单点登录（即只要在一个平台登录都可以进入其他平台）；当合并的学校想脱离合并的资源平台的话也可以配置网站进行脱离。支持各平台在独立使用与合并共享之间进行切换。

3）系统平台需支持流媒体大规模直播功能，实现不少于20路精品课堂的同时直播，同时能够支持直播转发的级联转发功能，即平台直播转发的节目。

4）★能整合在用的 AVA PROPRE-6录播系统。

  - 视频录制-点（直）播系统及配套软硬件系统

3.2.1  录播系统

3.2.1.1  概述

录播系统，能将授课或演讲者之影像（Video）、声音（Audio）及上课课件，以全硬件设备方式即时记录成标准的网络流媒体格式，并通过网络及服务器同步直播或者课后点播。参与者能够通过 IE 浏览器及 Media player 来进行同步收看现场影音及图文内容。

录播系统应用于资源的建设，教学教研的录制和直播，通过培训，录播系统制作出来的课件符合国家培训录像上网技术标准，适用于各种学习管理平台，能够清晰流畅地录制主讲人计算机屏幕，能够清晰流畅的录制主讲人讲课的画面，能够清晰流畅录制与会者互动的上课画面。

3.2.1.2  总体要求

高清摄像机、带远程控制摄像机云台、带远程导播台界面（摄像机控制、画面切换、预监画面、终监画面）、自动跟踪、智能切换（单流单画面电影模式）、

录播系统需要在教师授课的同时对教室内所有课堂发生的场景做全程录像及直播，全面反映教师教学与学生情景调动及教学过程中教师使用的任何课件及板书内容等场景元素，需要对教师、学生及全景视频信号进行采集，并需要进行音视频切换，同时要求网络上用户能同时以流媒体的方式在网络中观看直播课堂并能存储在服务器上供课后点播，进行在线学习。所以系统组建需要配置（不限于以下功能）：

1）录播管理软件系统的智能导播平台功能（同时要兼容手动控制模式）：课程智能导播子系统作为教师、学生的相应场景自动导播（切换）、课堂同步直播、点播发布（将录制好的课件发布到服务器上经系统管理员审核后供教师点播）、录播系统管理（码流、IP等设置）、用户管理、节目管理等功能。

2）录播硬件系统：硬件系统提供录播管理软件系统的安装平台，即提供了直播、导播的硬件平台；并提供课堂实况的音视频实时采集录制编码（即实现教师、学生、板书的视音频和教学电脑VGA的采集编码），经录播硬件系统进行高清的编码后，输出电影模式、单流多屏模式、多流多屏三种形式的标准视频编码（如MPEG4\H.264\WMV\FLV等），由录播管理软件系统进行管理等功能；

3）图像智能跟踪系统：主要由一个教师智能跟踪摄像机做前端授课教师的视频信号采集、一个学生场景智能跟踪摄像机做发言听课学生的视频信号采集；以及后台进行图像处理智能跟踪的图像智能跟踪设备共同构成该系统；

- 一个高清晰声音处理系统对教室内的全部音频信息处理和采集；

3.2.1.3  功能需求

1）★高清录播系统必须具有单流和多流两种录制模式，单流模式主要用于精品课程和课堂实录的录制，多流模式用于学术报告、教师观摩的录制，两种模式自由切换，满足不同需求。

2）★系统具备远程手动导播录制和全自动录制两种模式，两种录制模式可自由切换，自动跟踪和人工控制跟踪能实时转换，保证录制的课件的品质。

3）★录播系统具备远程导播手动录制模式：由管理人员在中心控制室通过管理电脑的导播监控介面进行控制，而课室现场不须要任何工作人员。导播监控介面能实时观看到多路视频画面和VGA画面的图像，管理人员通过鼠标点击就能在多个画面之间实现图像切换，图像切换平滑，应没有“跳动”现象，并能实现多种画中画功能。

4）★录播系统必须具有远程控制摄像头移动功能，在远程导播时能够同时控制摄像机的移动，它与后台导播监控介面结合在一起，管理人员通过后台导播界面的监视窗口，用鼠标点击相应物体位置，摄像头即可跟踪移动；

5）★远程导播介面每个摄像头云台控制具有不少于六个预置位功能,方便管理人员控制。

6）★全自动录制模式必须能实现老师全教室的自动跟踪和学生定位跟踪及图像特写功能，能根据人面识别、肢体动作和语音等因素的变化可实现教师、黑板和电脑等多个场景图像的多场景智能切换和录制；且教师授课时，身上不需要配带任何外加设备即可实现摄像系统自动跟踪和自动切换，包括书写板书，为了实现常太化教学，学生回答问题时，只需要打开跟踪话筒即可实现自动跟踪和自动切换，录制的声音必须清晰。

7）★系统具备授权功能，经过中心控制授权后，教师能实现讲台“一键式”录制功能，满足上课老师自己独立操作录制课件。

8）系统具备远程开启录播系统功能，管理人员在中心控制室能远程开启录播系统，并具备远程与教师对讲和信息交互。

9）实时性高：非网络直播延时<＝1秒，录制/直播保持同步。

10）系统具有转发功能，可通过多台录播设备对同一校区或不同校区进行直播，大大扩展接收用户数量而不需要另外增加服务器等设备。

11）网络传输带宽的自动适应功能，可灵活控制传输质量，确保网络传输效果；网络客户端经过授权可以实时观摩、监看、并控制云台镜头。

12）★支持跨网段、广域网的直播和点播，支持组播。

13）支持用户的分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。

14）直接生成标准流媒体格式文件，使用通用播放器或嵌入网页方式都可播放。

15）对生成的文件可进行剪切、拆分、合成等修改。

16）后期处理软件支持录制文件的索引修复功能。

17）★直播时支持自动断线重联功能。

18）在线点播VOD，支持直播、录制、点播同时使用。

19）客户端接收直播节目播放，软件许可无数量限制。

20）录制视频记录在本地存储空间，也支持FTP上传；主机提供USB接口复制视频文件及通过IE方式下载录制好的视频内容。

21）★录播系统具备与教学视频资源管理平台、录播视频应用互动平台、录播视控平台衔接的功能，能够让用户随时增加任何一个系统平台，而无需重新建设录播系统；

22）对VGA/视音频信号采用硬件采集压缩。

3.2.2  图像跟踪系统

- 嵌入式管理系统，与跟踪主机紧密结合；基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。

- 采用图像识别技术跟踪，具有3个独立的跟踪模块；具有自动、准确的定位教师/学生/板书的位置，并能控制摄像机实时跟踪拍摄教师/学生/板书；具有2机位/3机位/4机位拍摄方式。

- 自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小可以调节。

- 具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。

- 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果。

- 采用连续性识别与定位拍摄技术，实时跟拍每一个位置，保障拍摄的流畅与自然；也特别适合板书中公式等书写过程拍摄；支持移动速度的设置。

- 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。

- 摄教师/学生/板书不需佩戴任何定位装置、或开关按钮等。

- 抗干扰能力强大：不受光线、声音、电磁等等外在的环境影响。

- 设计合理，实现全自动的跟踪功能，连接结构简单，安装实施方便。

- 兼容性强，标准化云台接口，支持多种云台设备。

- 采用图像识别技术的自动跟踪系统，老师学生无需佩戴任何辅助设备，无需持话筒，也无需在座椅安装辅助设施，更不需使用有要求的课座椅，最大限度的保证常态化教学、现有资源的高效利用及保持课室内部装修的美观。

- 跟踪系统能够自动、准确的定位教师/学生的位置，并能实时的跟踪拍摄教师/学生，保持教师/学生特写画面或图像取景的预置范围内；清晰跟踪拍摄书写板书内容及板书的讲解过程。

- 支持教师活动区域灵活设置，并且能够识别教师在讲台区域还是走向学生区域，配合录播主机实现不同场景的切换，确保教学活动的拍摄。

- 通过图像识别跟踪技术能准确定位发言学生并进行跟踪拍摄。

- 跟踪系统不能够受到光线、声音、电磁等等外在的环境影响导致跟踪失灵。

3.2.3  音频处理系统

数字音频处理系统完成课堂现场拾音、处理、合成、播放及录制工作，教师、学生不用携带话筒，在课室的每一个角落发言，系统均能将声音捕捉拾取并传输到系统中处理。系统内置音频矩阵、扩展器、噪声门、均衡器、压缩器、混音器、回声抑制器、限幅器、反馈抑制器、噪声抑制器、电平表等模块，除了能完成最基本的音频处理功能外，并具有自己独有的场景管理、语音跟踪等功能特点，使每种产品个性化更强。

产品采用更专业的音频电路设计和高质量的选用了A/D、D/A转换(48KHz/24bit)电路，以确保产品的音质符合专业音频产品的需求，选用固定输入输出结构，方便中小型系统的快速安装，通过DSP芯片来对音频流的控制和处理；在软件操作平台上，采用了直观模拟化的操作界面，像操作模拟设备一样来设定你的处理器，可以在软件界面上实时监控到每个DSP模块的工作状态，和输入输出的实时电平；系统调试完成后，可以关毕电脑，让处理器独立运行，调试好的数据可以以文件形式保存，方便今后复位系统和售后服务使用；也可以通过外部GPIO口和控制面板对设备进行模式转换、音量调节、静音、火灾联动触发等功能；内置了摄像联动功能，可对所有话筒实现摄像联动控制；

系统功能：

- 输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。

- Input多种输入源选择 12路输入/8路输出

- 可提选择多种电平的音源输入，为电容式话筒提供48V 的供电。

- 自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。

- 全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。

- 采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除；

- 自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。

- 在多路输入音频混为一路输出的状态下，自动调整输入音频大小，保持输出稳态。

- 前后的3段、5段参量均衡，特定型号的31段图示均衡。

- 有效抑制本低噪声，扩展信号动态范围。

- 全新的分频模块，满足更高的扩声要求

- 满足大环境多声道扩声环境的要求。

- 输出端限幅器保持信号完整不失真输出，保护后级设备。

- 输入端压缩器可保持输入信号稳定输入。

- 16通道输入或输出控制，方便外部模拟量控制输入，或驱动外部设备。

- 闪避器可以将选定的输入信号优先进行处理和输出。

- 可以产生白噪声，粉红噪声，正弦波等音频信号，满足调试需要。

- 可通过PC软件或外部控制实现8个场景场景切换功能。

- 可直接连接摄像机实现摄像联动功能

4.  系统配置清单及技术要求

| 序号 | 系统名称 | 参数需求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | - 支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为各校教师提供注册、自行信息维护等服务。 - 信息发布管理：平台管理用户可以根据不同阶段的不同学科单独设立学科信息区域，归纳与此学科相关的资料与研究成果进行展示。前台展示的内容包括：相关文章、学科动态、学科公告、相关教研活动、与此学科相关的资源、学科教研成果。 - 支持视频列表的发布管理，可按主题、频道、出版社、年级、单元等分类设置，其中主题和专辑模块，可整合视频点播、课堂直播和视频交互的资源。 - 支持对录播设备参数的设置，不限制接入的录播设备的数量，对于接入的设备，可完全融入平台，无缝点播、直播和视频交互，并可实现录播设备状态的监控。 - ★支持知识点搜索，可直接通过页面搜索框，找到视频中某个相关知识点的片段，即刻观看。 - 网络教研/远程同步课堂：用户可从创建活动、组织人员、通知人员、审批申请、启动活动以及活动结束的成果展示整个流程的组织化管理。活动客户端支持录播视音频和笔记本电脑网络视音频的接入，支持桌面式实时的视音频互动。对于部分未接入视音频信号的用户，支持文字交流的功能。可通过权限设置，限制非活动参与人员的接入；本功能模块在网络带宽的允许下支持不少于200个点同时进行不同的教研活动； - 个人空间平台：拥有权限的用户可创建个人空间平台，可通过个性化自定义配置，实现个人工作室、名师大讲堂等多种模式的空间，个人可订阅或者收藏其他教师在平台上共享的优质资源，亦可将自己的优质资源进行共享，同时能够提供在线教学互动等服务，亦可设置积分管理，让自己的个人平台在区级、市级有更好的排名，形成共建共享的良性循环。 - 录播教室预约：教师只须在自己的用户空间内就能实现预约校内的录播教室，教师录课后，录制的视频资源会自动上传至该教师教学视频资源空间，并实现自动归类。避免课前登录平台或者课后拷贝资料。实验学校的教师除拥有以上功能外还可以作为课堂教学直播的主讲教师进行公开课教研活动； - ★教学视频切片：平台能自动获取教学视频的知识点，形成原始的知识点切片，教师亦可把自己录制的优质教学视频进行知识点的虚拟切片，该视频切片不破坏原有的视频文件，知识点必须在播放器内呈现，而不是在网页上与视频分开呈现； - 专业评课模块：平台支持ST分析，可手动或者自动获取课堂视频的教学行为数据，并按评课要求定制量规，通过图表直观表现，为评课专家的教学行为分析提供客观数据，同时还支持量规量表的打分评价功能，支持视频精彩视点的切片功能，用户可以在点播时，看到其他用户的视点点评。 - 微课模块：平台应能实现特色课程提供微课（课堂环节）切片，自动获取课堂的各个环节时间点（可人工二次补充），为教师提供特色课程的微课点播，提高教师学习的效率，是平台中视频的细粒度应用之一。 - 平台需支持万能视频格式的自动排队转换，统一MP4格式，并将进行全高清向高清、标清转换，实现类似优酷网的多种码流供选择点播；同时也支持各种课件存储，包括文本、图片、office文件等。 - 教学视频资源管理平台需采用分布式域设计，可实现多级平台的部署，支持无限级平台接入和分离。即一个学校可直接进行单一部署，后期只需要简单配置即可实现多个学校与区级平台、市级平台的整合，并可实行单点登录（即只要在一个平台登录都可以进入其他平台）；当合并的学校想脱离合并的资源平台的话也可以配置网站进行脱离。支持各平台在独立使用与合并共享之间进行切换。 - 教学视频资源管理平台需支持流媒体大规模直播功能，实现不少于20路精品课堂的同时直播，同时能够支持直播转发的级联转发功能，即平台直播转发的节目，可由管辖内的学校在本校内的校级平台进行不少350路的直播； | 套 | 1 |  |
| 2 | 录播视频互动应用软件 | 平台互动对接模块和客户端模块，可支持20个点同时参与互动。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 流媒体转发软件 | 大规模转发直播对接模块（含高码流转低码流功能） | 套 | 1 |  |
| 4 | 视控软件 | 基于录播的中心室监视软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 全自动智能高清录播系统 | ★1、视频接口采用模块化设计，主机视频模块配置≥4。支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能。 ★2、视频接口类型:全高清视频接口：3G-SDI/HDMI/YPbPr； 标清视频接口： S-Video/CVBS; 电脑接口：VGA; 3、分辨率：高清 1080P@60（1920*1080）及向下兼容；标清720x576-PAL@25、720x480-NTSC@30。 ★4、直播环出接口 2路 HDMI ★5、视频输入模式：HDMI/VGA：640x480@60～1920x1080@60， 1080I@50/60, 1080P@50/60 YPbPr/3G-SDI：720x576-PAL, 720x480-NTSC, 720P@50/60, 1080I@50/60, 1080P@50/60 S-VIDEO/CVBS：720x576-PAL、720x480-NTSC 6、最大输入数量:3路全高/标清视频＋1路VGA＋1路HDM 7、视频编码格式：H.264/MPEG-4。 8、视频文件格式 WMV,ASF,MP4 9、编码码流：48Kbps~10Mbps可调。 10、视频编码分辨率 最高1920x1080 11、网络直播：网络流媒体实时直播。 12、网络流媒体延时 非网络延时≤1S 13、视频编码帧率 1～30fps可调 14、音频接口 2路MIC,1路线路输入;1路监听 15、音频编码类型 MP3/AAC 16、录播功能：实时直播/同步录制/远程导播/在线点播/远程交互/用户管理 17、导播：视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式管理 18、网络接口：802.3ab 1000Base-T千兆网络接口。 ★19、云台控制口：RS-232/RS-485≥ 3复用云台控制端口(PTZ)，云台控制码可设定。 ★20、通讯端口：RS-232/RS-485 ≥1。 21、内置1T可用磁盘空间，用于节目的长时间录制。 22、管理接口：RS-232/RS-485复用接口一个 ★23、录播正面配置控制按钮、USB接口和2.8寸彩色液晶屏；可通过按钮直接设置IP、码流、分辩率、帧率等参数，也可直接控制直播、录制的启动和停止；液晶屏显示录播工作状态。录制好的文件可通过按钮控制拷贝到U盘的移动设备。 24、鼠标点击跟踪：支持 25、单流多画面：支持 26、多流：支持 27、目录索引：支持 28、USB导出：支持 29、B/S模式：支持 | 套 | 1 |  |
| 6 | 高清摄像机（教师、学生、板书） | ★1、视频格式 1080P30/25, 720P60/50、720P/30/25 2、视频输出接口 YPbPr、DVI(HDMI)、HD-SDI ★3、传感器类型 1／2.7英寸CMOS，有效像素：207万，总像素274万。 4、镜头焦距 4.7mm-84.6mm(18倍)，F1.8-2.8。 5、电子快门 1/25s～1/10000s 6、信噪比 ≥55dB 7、水平视场角 55.2°~ 3.2°。 8、转动范围 水平转动范围：±170°。 俯仰转动范围：－30°～＋90°。可倒装。 9、转动速度：水平：2°~120°/s； 俯仰：2°～ 100°/s。 10、预置位数量：10个用户可设置预置位(可扩展至256个)。预置位精度：0.2°。 11、控制信号接口： 8芯miniDIN，RS232，VISCA协议。 12、红外遥控器：支持。 13、自动/手动控制：支持自动/手动白平衡调节， 自动/手动曝光调节(光圈、快门)， 自动/手动聚焦调节。 14、支持图像WDR技术：≥100dB。 15、抗闪烁功能：支持。 16、电源适配器：DCl2V／2A。 17、工作温度：-20 ~ 60℃。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 图像跟踪主机 | ★1、可以自动识别目标位置、并动态控制摄像头跟踪拍摄，实现教师跟踪和板书跟踪，确保教师和板书特写画面，以及教师在课室范围内任意位置准确、实时跟拍。 ★2、一体化硬件设计， 设备高度≤2U，稳定可靠，采用图像识别技术跟踪； ★3、支持3路摄像的跟踪定位拍摄，分别对应教师区、学生区、板书区； 4、视频输入接口：CVBS≥3；分辨率：720x576-PAL@25、720x480-NTSC@30 ★5、云台控制口：RS-232/RS-485≥4复用云台控制端口(PTZ)，云台控制码可设定。 ★6、通讯端口：RS-232/RS-485≥1。 7、管理接口：CONSOLE * 1。 8、网络接口：千兆网络接口。 ★9、与录播主机系统统一品牌 | 台 | 1 |  |
| 8 | 跟踪摄像机 | 1、通过专利模糊算法，对相应对象进行采集编码，把实时动态分析变量发送到图像跟踪主机，配合相应设备实现图像识别跟踪的逻辑控制。也支持学生跟踪无线手持话筒定位检测。 2、扫描系统 PAL标准制式，625线，50场/秒 3、图像传感器 1/3"（约4.8mm×3.7mm）隔行传送方式CCD 4、有效像素 752(垂直)×582(水平) 5、水平解像度≥550 TV线 | 台 | 3 |  |
| 9 | 图像跟踪控制软件 | ★1、嵌入式管理系统，与图像跟踪主机紧密结合；基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。 ★2、能识别跟踪物体，控制摄像机云台进行跟踪拍摄，实现老师、学生、板书和场景跟踪，能按现场环境调节灵敏度，具有抗于扰功能。 ★3、具有多种跟踪模式：纯图像识别跟踪和图像红外混合模式，适用于不同的环境。 4、自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小可以调节。 ★5、支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 ★6、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 7、摄教师/学生/板书不需佩戴任何定位装置、或开关按钮等。 8、抗干扰能力强大：不受光线、声音、电磁等等外在的环境影响。 ★9、与录播主机系统统一品牌 | 套 | 1 |  |
| 10 | 录播管理系统软件 | ★1、嵌入式管理系统，与录播主机紧密结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。首页即可预览窗口，显示直播的画面。 ★2、组合方式许可：最大4路高清视频的采集，兼容标清；高清支持1080P；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 3、直播/录制采用电影模式，即单流的标准流媒体格式文件，支持通用的播放器或嵌入网页方式播放。 4、直播/录制分辨率在1080P～720x576可调。 ★5、纯IE远程导播平台，导播平台集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、直播监视等功能，在一个IE界面中显示；每一路视频支持6个预置景别。 ★6、支持与录播视频互动应用系统的无缝接入功能，实现录播系统远程互动交流会议教研等功能 ★7、可通过IE浏览器在远程对4高清输入视频进行导播切换、同步监视。 8、云台控制支持快捷使用的鼠标点击跟踪，滚变焦功能。 9、可通过IE浏览器进行设备的远程配置、管理录制和直播等操作。 ★10、支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播。直播时支持自动断线重连功能。 11、支持用户分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。 12、支持文件索引。 13、支持FTP自动上传功能。 ★14、在线点播VOD，支持直播、录制、点播在录播主机中实现并同时提供使用功能。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 录播中控系统 |  | 套 | 0 | 与教室在用的中控整合 |
| 12 | 智能切换系统 | ★1、可以在老师图像、学生图像、板书图像、两路场景图像和老师电脑图像之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象。正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能切换到学生特写画面，老师离开讲坛并走到学生中间，摄像机又能切换到其它场景，并可实现多种画中画功能。自动切换的逻辑关系能预先设置，如老师电脑图像显示的时间，学生图像场景的大小，实现画中画的方式等等。可以随时在“自动切换、自动跟踪”模式与“导播拍摄”模式之间任意切换。 2、纯嵌入式硬件设计，系统运行更稳定、功能使用更可靠； 3、支持PS/2及USB鼠标/键盘、USB类的输入设备检测； 4、接口：RS232/485 * 1；ps/2输入* 2，ps/2输出 * 2；USB * 1； ★5、具有智能切换功能，自动检测输入状态，切换对应的视频画面； 6、具有多种智能切换策略，自动匹配最有策略，切换出重点画面； ★7、兼容强，支持多种的输入设备检测，涵括了现时流行的常用设备； ★8、与录播系统同一品牌 | 套 | 1 |  |
| 13 | 音频处理系统 | ★模拟音频输入通道（MIC/LINE）：12 ★模拟音频输出通道：8 ★转换器类型：24bit ★采样率：48K ★频率响应：20~20KHZ ★模/数动态范围（A-计权）：114dB ★数/模动态范围（A-计权）：114dB 输入至输出 动态范围：96dB ★幻象电源（每输入）：48V 通道隔离度，1kHz：100dB 二进制（开关信号）输入/输出：8/8 RS-232/RS-485 控制端口：3 以太网控制：1 | 套 | 1 |  |
| 14 | 应用服务器 | DL288G6/E5606/16GB/300GB/SAS*2/DVD-ROM | 台 | 1 |  |
| 15 | 转发服务器 | Z210 SFF/I5-2400/4GB/500GB/DVD-ROM | 台 | 1 |  |
| 16 | 点播服务器 | Z210 SFF/I5-2400/4GB/500GB/DVD-ROM | 台 | 1 |  |

5.  投标要求：

- 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如果因为生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺。

- 招标文件项目需求中如有列出的指标参数仅起参考作用。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。

- 投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

- 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 投标人必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已经获得CCC认证证书。

- 项目工期要求：必须在合同签订后20个工作日内完成供货、实施和验收。

- 中标人必须承诺中标后签订合同前或项目验收阶段，用户有权要求投标人提供中标的设备（录播系统）按照标书性能参数进行测试。不能提供样机或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。

- 为保证供货渠道的合法性，投标人必须承诺在供货时提供全自动智能高清录播系统原生产厂商出具的供货确认函原件、参数确认函原件和售后服务承诺函原件。

- 为保证项目的顺利实施和应用，投标人必须承诺所供应的软硬件能完全实现整合和集成，如因设备硬件接口不统一导致硬件无法正常连接和使用，因软件接口不统一等原因导致所投软件系统之间的数据无法共享或交换，无法实现单点登陆的，用户有权拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。

6.  售后服务和培训

6.1 售后服务要求

6.1.1 所有硬件设备及产品均需提供3年保修服务。

6.1.2 保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

6.1.3 设备故障报修的响应时间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。

6.1.4 保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

6.1.5 应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

2培训要求

投标人至少必须满足本章要求的培训服务。

6.2.1所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

6.2.2投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

6.2.3 培训内容与课程要求

6.2.3.1 提供设备的安装、配置培训。

6.2.3.2 提供软件的安装、使用培训。

6.2.4 培训费用

培训所产生的一切费用（含培训教材费）由投标人自行承担。

二、招标货物的质量、性能要求及售后服务要求

1、质量、性能要求：

1）投标人必须提供全新的、符合招标文件各项性能指标要求的产品，其产品符合国家有关安全规定，允许在教育行业销售的。

2）要求仪器配置先进，性能卓越、稳定性好、扩展性强、管理智能化、性能价格比高。

3）产品及包装必须符合国家规定的环保要求。

4）投标人必须提供投标主要产品制造商针对本项目产品技术说明函，供货时须提供原厂供货证明。

5）投标人必须提供的相关附件

- 附件一：施工组织方案

- 附件二：工程进度计划及管理架构

- 附件三：所投讲台设计图纸

- 附件四：系统设备布置图

- 附件五：系统连接图

2、售后服务要求：

- 投标产品必须提供制造商针对本项目产品免费保修三年的售后服务承诺函原件。设备保修期原则上为三年,如有特殊情况请于标书中注明。保修期起始日期按设备验收合格日期计算，用户所购的设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修，并承诺设备终身维护。

- 响应时间：供货商应及时提供最新的设备报修电话及联系人，要求在接到报修电话4小时内现场响应，8小时内解决在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用。

- 保修期的第一年，同一硬件30天内连续多次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备。

- 厂家必须提供相关的技术支持及培训。

- 相关附表

三、交货或竣工时间、地点

  - 竣工及交货时间：合同签订后30天内（包括供货、安装、调试、验收工作）

2．交货地点：汕头大学

汕头大学E座教学楼多媒体教学环境建设项目购置合同（样本）

合同编号：2012-

需  方（甲方）： 汕头大学

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一二年     月     日汕头大学“汕头大学E座教学楼多媒体教学环境建设项目”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 设备具体技术指标以供方投标书为准

- 设备报价（投标以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 供方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供设备三年上门维修保养并提供终身维护。

四. 交货及验收：

- 竣工及交货时间：合同签订后30天内（包括供货、安装、调试、验收工作）

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学

5．货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

甲方原则上不付预付款，所有款项均在工程验收合格后一次性付清。中标单位在合同签定后3天内必须向我校财务处缴交合同金额5%的履约保证金，在工程验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在质保期到期后的10个工作日内，质保金无息退回中标单位。

六. 违约责任：

- 供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

- 供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

请详细填写

八．技术支持及培训

九. 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式肆份，由需方、供方各执二份，本合同自签定之日起生效。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：       年   月   日

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器设备招标工作小组：

根据你们第2012-   号（招标编号）招标 “汕头大学E座教学楼多媒体教学环境建设”项目的招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式五份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 施工管理方案；

      - 工程进度计划及管理架构；

      - 服务承诺书；

      - 相关技术文档；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的 “汕头大学E座教学楼多媒体教学环境建设”项目，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：2012-040

| 序号 | 名称 | 投标报价（总价） | 保修期 | 材料说明及图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标书附件2：

一、“E座教学楼多媒体教学硬件环境建设”项目配置方案一览表

投标方名称：                              招标编号：2012-040

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 详细材料说明及图片 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术方案

1、投标人必须详细描述多媒体教室的技术实现方案，充分理由说明所投的方案技术成熟、功能实用、运行可靠、操作简便、影音效果和用户体验良好。对于招标文件没有列出，而对该整个系统和设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

2、设备清单中所有带“*”的条款均为本次采购的重要要求，投标人在响应投标方案中对这部分内容应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响其技术商务得分。

当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏差时，须在“偏差”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，“正偏差”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏差”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标人必须对这种优于用户要求的情况单独作出说明。

技术参数响应表格式

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：货物清单必须与《配置方案一览表》一致；响应采购需求应具体、明确，不得含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的

3、设备技术特点说明及详细方案（如有）

4、投标供应商认为必要说明的其他技术内容

投标书附件3：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第2012-040号（招标编号）招标 “汕头大学E座教学楼多媒体教学环境建设”项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一二年  月  日第2012-040号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件5：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2.企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

3. 开户银行名称和帐号。

4．负责本项目的项目经理或技术负责人相关资质证书

5．设备生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

6．通过ISO认证的供应商应提供ISO认证证书复印件；

7. 公司历史简介及现状（同时填写附件6《供应商基本情况评价表》并盖章）。

投标书附件6：

供应商基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产设备情况（见附页） |  |  |  | 主要检测设备情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 供应商负责人确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |