- 汕大新行政办公楼提升监控报警系统招标方案

- 概述

为提高新行政办公楼的安防水平，拟在该楼原有监控系统的基础上进行完善。保卫部门经现场的勘查后，拟出以下提升方案：

新办公楼已有的安防系统情况见附表1。

现需在原有基础上增加设备及注意事项：

1、办公楼周边安装摄像机16台（其中主要出入口照车牌摄像枪2台；高速球机2台；天台上智能红外高速球机1台）。

2、在办公楼周边及办公楼天台消防道门以及新旧楼天台交界处设置报警设备1套（在原来报警系统的基础上扩容），可以根据实际情况自由布防和撤防。

3、报警系统与监控系统需有联动功能。

4、新设备安装时，不得破坏原有设备和影响其正常使用。

- 设备质量要求及保修期限

1、供方提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全的有关规定以及该产品的出厂标准。

2、供方提供的产品必须是全新的原装产品（含零部件、配件、随机工具等），应有产品说明书、合格证等资料，表面无划伤、无碰撞。

3、新安装的监控报警设备性能、档次应不低于该楼已有的监控报警设备。

4、必须有设备生产厂家或供应商提供的代理授权书

5、供方提供的产品维修保养期为2年。

三、 主要设备清单

见附表2

四．后续服务

1、在保修期内，供方应在接到报修电话后3个小时内到达现场解决问题；同一设备连续多次出现同一故障时，则供方应无尝用相同档次的设备进行更换；

- 保修期内每季度定期对设备进行保养；

| 附表1 新行政办公楼已有安防监控主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 存放地点 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 硬盘录像机 | 一层101消防安保房 | 8116nf-st | 海康威视 | 6台 |  |
| 2 | 视频分配器 |  | PE1216-48 | 红苹果 | 6台 |  |
| 3 | 云台码转换器 |  | PE5135 |  | 1台 |  |
| 4 | 矩阵控制主机 |  | PE5064-8 |  | 1台 |  |
| 5 | 云台控制键盘 |  | PE5123ST |  | 1台 |  |
| 6 | 报警控制主机 |  | DS7400XI-CHI | 博世 | 1台 |  |
| 7 | 液晶监视器 |  | 32寸 KCP32-N | TCL | 6个 |  |
| 8 | 液晶键盘 |  | DS7447E | 博世 | 1个 |  |
| 9 | UPS电源 |  | 6KVA EA906H | 易事特 | 1台 |  |
| 10 | 电池柜 |  | C10 |  | 1个 |  |
| 11 | 电池 |  | EA12V38AH |  | 20节 |  |
| 12 | 鼠标 |  |  |  | 6个 |  |
| 13 | 标准机柜 |  | 49U | 金盾 | 1个 |  |
| 14 | 大功率电源 |  | WYS-360W | 精工 | 1个 |  |
| 15 | 不锈钢操作台 |  |  |  | 1只 |  |
| 16 | 半球摄像机 | 电梯轿厢 | AK-5300 | 艾康视 | 1台 |  |
| 17 | 红外摄像机 | 1层（详见地址码编号表） | AK-5400 |  | 13台 |  |
| 18 | 手动报警按钮 | 1层残厕 | LH-01 | 豪恩 | 1个 |  |
| 19 | 电动云台 | 1层6/B轴 | PE | 新视宝 | 1个 |  |
| 20 | 红外摄像机 | 2层（详见地址码编号表） | AK-5400 | 艾康视 | 9台 |  |
| 21 | 大功率电源 | 2层L1梯弱电房 | WYS-360W | 精工 | 2台 |  |
| 22 | 红外摄像机 | 3层（详见地址码编号表） | AK-5400 | 艾康视 | 14台 |  |
| 23 | 电动云台 | 3层1-1/G轴 | PE | 新视宝 | 1个 |  |
| 24 | 大功率电源 | 3层L1梯弱电房 | WYS-360W | 精工 | 1个 |  |
| 25 | 红外微波双鉴探测器 | 3层308试卷保密室 | LH-918C | 豪恩 | 1个 |  |

| 项目名称 | 型号说明 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩色高清摄像机(带红外线一体化) | 1/3SONY 540线以上 | 11 |  |  | 办公楼周围 |
| 智能红外高速球机 | 1/4 HAD CCD 540线，移动侦测报警功能 | 3 |  |  | 天台1个，办公楼周围2个 |
| 照车牌摄像机 | 1/3SONY 540线以上 | 2 |  |  | 主要出入口 |
| 摄像机专用电源 | 开关电源DC12V | 16 |  |  |  |
| 43寸彩色监视器 | LED电视 | 1 |  |  | 监控室 |
| 矩阵控制主机 |  | 1 |  |  | 监控室 |
| 摄像机视频线 | SYV 75-5 | 按实 |  |  |  |
| 电源线 | RVV2*1.0 | 按实 |  |  |  |
| PVC管 |  | 按实 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 周界防盗报警 |  | 1套 |  |  | 办公楼周边和天台消防通道门等区域 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附表2  新行政办公楼提升监控报警系统项目工程主要设备清单