汕头大学体育园消防设备设施检测服务采购项目招标书

（招标编号：STU-FWZB-2017-015）

根据汕头市公安消防局要求，汕头大学体育园需安排具备广东省公安厅消防局认可的消防设施维护保养检测资质（临时一级）的单位对本园区内的消防设备设施进行全面检测，现对本服务项目进行公开招标，有关招标要求如下：

一、投标人资格：

1、投标人必须是中国境内注册并合法运作的独立法人机构，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记成功。

2、投标人必须具有广东省公安厅消防局认可的消防设施维护保养检测资质（临时一级）。

（已在“广东省消防信息网”上“广东社会消防技术服务平台”http://jsfw.gdfire.gov.cn登记）

3、本项目不接受联合体投标。

二、消防设备设施简介及检测服务范围

汕头大学体育园位于汕头市金平区汕头大学校园内，用地目临近南邻大学路，西临大学校园，东、北临以色列理工学院。本项目总用地面积：60868.6㎡，总建筑面积：53643.0㎡，按功能分3个功能分区，体育馆及游泳馆地下一层，地上五层，建筑高度23.75米，建筑面积29525。4平方米，其中地上面积29116.6平方米，地下面积408.8平方米，接待中心地上九层，共170间客房，建筑面积为13984.1平方米。停车楼地上四层，可停车205泊，建筑面积7441.8平方米。体育馆游泳馆居中布置，西北面设停车楼，东面设室外停车场各项目紧密相连，整体为一栋楼，周边设有大于4m宽室外环形消防车道，并满足高层消防扑救要求。消防控制中心设于首层体育馆与接待中心之间。

本项目体育馆为甲级体育建筑，游泳馆为丙级体育建筑，接待中心为一类高层，停车场为II类斜板高层汽车库，各级耐火等级为一级。

防火分区设置如下

A、体育馆、游泳馆与高层建筑之间设有防火墙，除体育馆观众厅外，每个防火分区均小于5000平方米。

B、接待中心，每层分别设一个防火分区小于2000平方米。

C、停车楼，每层分别设置一个防火分区，每个防火分区均小于4000平方米（其中三层、四层合并一个防火分区）。

各防火区采用防火卷帘耐火极限不低于3h,疏散楼梯及设备分隔墙采用耐火极限不低于2h。

另外，体育园配置了一个消防水池593立方米（分为两路），在消防控制中心配置消防联动主机和排烟风机集中控制主机、电气火灾检测系统、消防通讯系统、消防广播系统等，各大区域配置了室内消火栓，自动喷水灭火系统，建筑灭火器等，体育馆和游泳馆还另外配置了大空间智能型主动喷水灭火系统、各大电气机房配置了热气溶胶自动灭火系统。消防水泵房喷淋，消火栓，水炮系统各配置了主泵两台（一用一备），稳压泵两台（一用一备）。

三、现场踏勘

1．	现场踏勘要求：投标人自行选择。

2．	现场踏勘时间：投标人如认为有必要现场踏勘的，可于2017年11月14日之前联系体育园预约，2017年11月15日按双方预约的时间到达现场踏勘，费用由投标人自行承担。

3. 现场踏勘地址：广东省汕头市金平区大学路243号汕头大学体育园

4. 体育园现场联系人及联系方式：班经理0754-86502531

四、消防设备设施检测要求

1、对体育园内所有消防设备设施检测进行全面检测，检测内容、要求和检测报告需符合政府消防部门相关文件和规范要求。

2、出具报告：在合同签订后的十天内，向汕头大学体育园出具建筑消防设施安全《检测报告》2份（正/副本）。

五、付款方式：合同签订并提供发票后五个工作日内，采购人预付30%合同款；采购人取得《检测报告》及发票后，五个工作日内付清余款。

六、投标报价

1、投标报价应包含完成本项目约定检测工作所需的差旅费、劳务费、技术服务费、编制检测报告费、管理费、税费等所有费用。

2、本项目最高限价：6.3万元，超过最高限价为无效标。

七、评标方法：满足招标文件全部实质性要求，且投标报价为有效最低价的投标人，为该项目中标候选人。

附件1：

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校 STU-FWZB-2017-015（招标编号）汕头大学体育园消防设备设施检测服务采购项目招标公告的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱地址：

报名日期：

- 附件2

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件3

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的汕头大学体育园消防设备设施检测服务采购项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

附件5 《消防技术服务机构资质证书》

附件4

投标报价表

招标编号： STU-FWZB-2017-015

项目名称：汕头大学体育园消防设备设施检测服务采购项目

| 序号 | 内容 | 检测面积 | 单价（元/m2） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备设施保养检测服务 | 53643.00 m2 |  |  |  |
| 检测费合计： |  | （大写）人民币： （小写）人民币： |  |  |  |
| 投标报价应包含完成本项目约定检测工作所需的差旅费、劳务费、技术服务费、编制检测报告费、管理费、税费等所有费用。 |  |  |  |  |  |

（注意：该报价表及其他投标资料请于投标时间内提交，报名时请勿提交该报价表！）

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：