# 汕头大学家具招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：设2015-033

项目名称：汕头大学密集柜购置

汕头大学仪器家具招标工作小组

二○一五年九月二十九日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、性质和数量

三、投标报价方式及报价要求

四、提交投标书的方式、地点和截止日期

五、评（议）标原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

一、 项目内容及数量

二、技术参数及结构要求

三、外观要求

四、安装要求

五、质量保证

六、包装和发运

七、交货或竣工时间、地点

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式六份，一份正本，五份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标文件有要求授权证明的，必须在投标时出具授权证明。

二、招标项目的名称、性质和数量

- 名称：汕头大学密集柜购置

- 性质：家具购置

- 预算价：18.26万元

3．数量：71.9立方米。

4．招标形式：公开招标

三、投标报价方式及报价要求

- 报价方式：自由报价，需整体报价。

- 报价要求：

- 家具按标准配置单台（套）报价，配件和附件必需逐一列明单价，供以后订货选择，并合计总投标价。

- 报价含所有税费、运费、安装、培训及保修费用。

- 投标人需整体投标。

- 原则上国内家具以人民币为报价货币，国外家具以美元为报价货币。

- 属可申请免税范围的进口家具，我校负责办理免税批文及相关手续。

四、提交投标书和实物样品的方式、地点和截止时间

- 投标书必须密封加盖骑缝章与实物样品送达汕头大学设备及物资管理办公室

地址：汕头市大学路243号 汕头大学设备及物资管理办公室

联系人：林老师、郑老师

联系电话：（0754）86502486、86502496

传真电话：（0754）82904595

- 投标时间：2015年 10 月 20 日上午9：00——11：30  (北京时间)

五、评（议）标原则

1．评审工作遵循《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《汕头大学仪器设备及物资采购管理办法》以及政府采购的有关规定。

2．评审工作坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，综合考虑价格、商务、技术水平和服务以及业绩和经营信誉等因素，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

3．评审工作严格遵守保密的原则。

4. 本次招标采用综合评分法进行记分评定。由评委对有效的报价文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，并以综合评分法进行最后的评审工作。

5．技术、商务及价格评审

5.1评分总值最高为100分，评分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 20分 | 40分 |

5.2技术评分项明细及各单项所占权重如下技术评分表：

技术评审表

| 评审分项 |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户需求书响应 | 投标货物 | 安装、调试及检验验收方案 | 售后服务 |  |
| - 完全满足或优于用户需求书响应的得4-8分； 2）有部分偏离的得0-3分。 | 对比各投标人所投货物的技术参数，描述详细具体，具有针对性，综合评比优的得10-16分，综合评价一般的得5-8分，综合评价较差的得0-3分。 | 对比各投标人安装、调试及检验验收方案详细具体，具有针对性，可操作性强，综合评比优的得6-8分，综合评价一般的得3-5分，综合评价较差的得0-2分。 | 投标人在项目所在地有长期服务机构，并在项目所在地有长期固定的售后服务人员：综合评比优的得6-8分，一般的得3-5分；差的得0-2分。（必须提供长期服务机构的证明材料，外地企业设在项目所在地的服务机构须提供工商注册证明和社会保险事业局开具的社会保险基金证明材料） |  |
| 8分 | 16分 | 8分 | 8分 | 40分 |

5.3商务评分项明细及各单项所占权重如下商务评分表：

商务评审表

| 评审分项 |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款响应 | 技术力量 | 类似项目业绩 | 企业信誉及履约能力 |  |
| - 完全满足或优于商务条款响应的得3-5分； 2）有部分偏离的得0-2分。 | 对比各投标人的技术人员数量，综合对比优的得5-6分，一般的得3-4分，较差的得0-2分。 | 以往同类项目业绩，综合对比优的得4-5分，一般的2-3分，较差的0-1分。 | 投标人的企业信誉、有关评价情况、获奖情况、总体经营情况和财务报表指标等综合实力情况，综合对比优的得3-4分，一般的得1-2分，较差的得0分。 |  |
| 5分 | 6分 | 5分 | 4分 | 20分 |

6．参照《汕头大学仪器家具及物资采购管理办法》的相关规定。

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

- 中标人与买方签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容及数量

| 序号 | 产品名称 | 规 格（单列） | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集柜 | 1900×450×2200(mm) | 18.81m3 | 单面四层，10列 理学院 |
|  |  | 1200×450×2660(mm) | 17.24m3 | 单面七层，12列 商学院 |
|  |  | 2500×600×2660(mm) | 27.93m3 | 双面七层，7列 文学院 |
|  |  | 1100×600×2000(mm) | 7.92 m3 | 双面四层，6列 教务处 |

产品款式参考图

二、技术参数及结构要求

（一）执行标准：密集架生产执行GB/T13667.3-2003、GB/T13667.1-2003和DA/T7-92标准，其材料、性能、结构等技术指标应优于上述标准。

（二）密集架架体结构要求

1、产品架体：手动型密集架双柱型结构，为双面活动架。采用优质冷轧钢板模压成型。

2、层高：层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。

3、承重量：层板承重每节均匀承重，单面50公斤，双面100公斤，最大挠度为3mm，最大负载承重48小时卸载后不会出现裂纹和钢性变形。单侧满负载时，密集架平稳、安全运行，不会出现倾斜和变形。

4、防倾倒装置：固定在移动列底座上，有效防止倾倒。

5、折叠摇把：摇柄上的摇把，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。

### 6、摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄自动垂直向下，不会随之转动，确保安全性且减少力量损失。

### 7、通道锁定装置：每列必须配置制动装置，当人员在通道内工作，只需将两侧架体上的制动装置锁定，则不会有通道变窄的危险，以确保人员的安全。

### 8、集中锁定功能：移动边列必须配备锁具，密集架合拢可将移动边列锁具进行集中锁定，确保资料不会遗失。

### 9、密封装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体。底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。

### 10、前期处理及表面处理：全部钢材及金属配件均经自动喷淋式除锈、去油、磷化全套国家规定的标准工艺流程处理，立柱内壁亦进行防腐处理。表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末喷涂。颜色浅灰色。

（三）双柱型手动密集柜架体技术要求

| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 符合标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | δ=3.5mm | 热轧钢板 | GB/T 711 | 表面静电喷塑或镀铬处理，ISO9001认证产品，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理（下同），底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑 |
|  | 轨道 | 25mm×25mm | 45#实心方钢 | GB/T 699 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档 | δ=3.5mm | 热轧钢板 | GB/T 711 |  |
| 架体 门面 | 立柱 | δ=1.5mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 | 架体结实、坚固，设计新颖，安装规范，通用性强，层数和间距可自由调整，表面亚光喷塑 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。 |
|  | 层板 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 |  |
|  | 挂板 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 |  |
|  | 门框 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 |  |
|  | 挡条 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 | 钢性好，平整、通用性、互换性好，在双面搁板中间有分隔档，防止两边资料窜位。 |
| 侧护板 | 门板 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 | 外观设计专利产品，线条流畅、新颖美观。 |
|  | 定位模块 | ABS | 注塑件 |  |  |
|  | 侧板 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 |  |
| 传导机构 | 轴承 | P204 | E级 | GB/T 1285 | 传动机构配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，动行平稳，可单列或多列一起移动，性能达到和超过国家标准。 |
|  | 实心轴 | φ25mm | 45#钢 | GB/T 699 |  |
|  | 连接钢管 | φ25mm×2.5mm | 无缝钢管 | GB/T 699 |  |
|  | 铁滚轮 | HT20-40 | 高强度铸铁 | GB/T 9439 |  |
|  | 链轮 | ZG45 | 滚齿精制 | GB/T 1135 |  |
|  | 摩托车链条 | FR420 | φ8.5节距12.7 | GB/T 1244 |  |
|  | 摇手体总成 | 双向超越离合器结构 | GB/T 1285 |  |  |
|  | 铁轮 | φ120 |  |  |  |
|  | 摇盘 | ZG45 | 塑钢 |  | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其它把手转动 |
| 制动装置 | 边列锁定装置 | 808锁 |  |  | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠使用存取安全 |
|  | 中间列制动装置 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 防震装置 |  | 抗老化磁性吸条 |  | 每列接触面均有缓冲及密封装置及顶部的防尘装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能 |
|  | 防尘板、顶板 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 |  |
|  | 防鼠板 | δ=1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 11253 |  |
|  | 防倾装置 | δ=3.0mm | 热轧钢板 | GB/T 711 |  |
| 前处理液 |  |  | 液体 |  | ISO9001认证产品 |
| 表面处理 | 高压静电喷塑 | 热固性粉末 | 粉末 | GB/T 1720 | ISO9001认证产品 |
| 紧固件 |  |  |  | GB/T 5782 | ISO9001认证产品 |

- 结构：由轨道、底盘、立柱、挂板、顶板、侧板、门板、层板、挡板、挡条、传动机构、防倾倒、防震、防尘、防鼠、制动、缓冲等装置组成；底盘整体焊接，折叠式曲柄把手，层板三次折弯（表面需压双圆筋），确保承重要求，可任意调节高度，护板一次成形。

- 用材要求：轨道座、底盘、防倾装置δ=3.0 mm优质热轧钢板；立柱（需正面压双圆筋）δ=1.5mm，门板、层板（表面需压双圆筋）、挂板（需压筋）、侧板、门框、顶板、挡板、防尘板、防鼠板δ=1.2mm优质冷轧钢板；道轨25×25 mm 45# 实心方钢，传动轴 φ25实心45#钢，连接管 φ25×2.5 mm无缝钢管；链条FR420φ8.5节距12.7，轴承 P204 E级，滚轮 HT20-40高强度铸铁，链轮 ZG45滚齿精制，边列锁定装置 808锁，防震密封装置 高强度磁性抗老化冰箱吸条。

- 传动系统采用三次分力结构，双轴传动，传动轴为直径20mm的45#实心方钢，选用精密轴承和摩托车链条，架体移动平滑、稳定、轻便，既可单列移动也可多列同时移动。

- 底盘需为分段组合式，进行喷塑防腐、防锈处理，对接互换性良好。架体安装需牢固可靠，侧板平直，在全负荷情况下，部件无变形、架体不倾斜。

- 采用预埋式轨道，轨道座为δ=3.5mm优质热轧钢板，道轨采用25×25 mm 45# 实心方钢。导轨对接处高差低于0.3mm，安装后其平行度、直度偏差任意一米内需低于0.5mm。全长需低于1.5mm，行走轮需具有防脱轨功能，材质耐磨、低噪音。

- 每列必须设有制动装置，架体间的接触面都有缓冲和磁性密封胶条，顶部需有防尘板，具有防尘、防潮、防盗和防火功能，可整体锁定。

- 使用折叠式手柄，采用全自动脱挂式驱动装置，摇把可自行停于垂直位置。某一单列移动时，其他摇把不会随动。

- 表面处理工艺要求：架体表面（包含内外两面）涂覆需采用热固性高压静电粉末喷塑（有烘干工序），涂层需均匀，无剥落、起皱。粉末生产需厂家通过ISO14001环保认证，要求提供认证证书。任何板材的里面、外面、边角均喷涂均匀，表面需均匀光亮、色泽一致、无划伤。涂膜附着力达到GB1720中规定的一级指标。各零部件在涂覆前都需进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗，磷化处理按照GB6807.92标准进行，每道工序分槽处理，所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。涂层厚度实测值为70-80um。光泽度采用60℃入射角，为50%-60%，各零件处理喷塑后表面平整光亮，色泽一致、无尖角、露底、锈迹、剥落、起皱、变色、明显的流迹、疙瘩、气孔、裂纹及划伤。颜色浅灰色。

- 产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序，全部达到工装夹具化，以使产品具有优良的互换性和协调性。

- 所有钣金件、机加件加工后需打磨毛刺，无裂纹及伤纹。

- 所有板材均需使用优质板材。

- 所有焊接件焊接牢固，焊痕光滑、平整。

- 投标人需列明密集架各连接部位采用的零部件名称、规格、质地、强度、工艺等要素。所有货物不得有锈蚀现象。

三、外观要求

密集架部件、组合件表面需光滑、平整，没有尖角、凸起。色泽一致，漆面均匀无划痕。焊接部件需连接牢固，焊点光滑平整，内外焊点均进行打磨处理。

四、安装要求

1、安装需执行GB/T13667.3—92标准6.1条款技术要求。

2、密集架安装队伍必须都是有丰富经验的技术人员，直到密集架的正常使用。

3、轨道铺设：采用预埋式轨道，轨道安装定位后双轨平等偏差少于2mm/10mm，水平偏差少于1mm/m。架体移动时与轨道保持90度，达到灵活、轻便、可靠。

4、密集架传动机构采用精密滚子链和轴承，采用三次分力。传动轻便灵活平稳，手轮单臂摇柄，配电脑数控机床制作的凹凸板面板；每列装有手刹车自动装置，边列装有锁具，便于存取。

5、每列的接触均有缓冲及密封装置，顶部有防尘板，底部有防鼠装置，要具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防震功能。

6、产品各零件、组合件之间应能保持互换性。

7、零配件选料上乘，不得有脱落现象。

8、安装后所有同层搁板高度偏差应不大于2mm。

9、轨道安装需用红外水平仪测平，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m，5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m，全长不大于1.8mm。两条导轨宽度之间的平行度偏差不大于1.0mm/m，全长不大于1.5mm。导轨对接处高低差、水平偏差不大于0.3mm。

10、如密集架安装对招标方的建筑、设施造成损伤，在安装完毕后，中标供应商负责恢复原样。

- 柜体安装方正平稳，门板安装高度、间隔均匀一致。

五、质量保证

1、必须确保货物及所有配套件的完整性。对于标书没有列出，而对货物的正常使用和维护必不可少的且应属于货物需求佩带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

2、投标人提供的所有设备材料都应是制造商的原厂全新的产品。投标人应提供有关其获得的质量认证证书。

3、用户有权对质量进行监督。如发现投标人所供货品属质量问题（含颜色、规格、技术要求等）不符合用户要求的，投标人应如数退换，情节严重的，用户可中止合同，并拒付货款。

4、投标人为其提供的投标货物提供保质期保障，质量保证期至少为3年，质保期内提供免费的人力，部件，上门维修服务，终身维护。

- 质保期过后，投标人仍需要提供优质服务，进行定期维护和修理。

六、包装和发运

1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定，由于包装不良导致绣蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

七、交货或竣工时间、地点

1.投标人在中标后需到实地测量并经用户认可方可开工，实际结算数量以签合同数量为准。

2.竣工及交货时间：合同签订后35天内。

3.交货地点：汕头大学内，由校方指定地点。

汕头大学密集柜购置合同（样本）

合同编号：2015-033

需  方（甲方）： 汕头大学

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一五年九月二十九日“汕头大学密集柜购置”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 家具具体技术指标以供方投标书为准

- 家具报价（投标以清单为单位，按家具的原有顺序分别填写）

| 家具名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三. 家具质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的家具必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的家具必须是全新的原装家具（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 供方提供的家具包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因家具的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。家具符合质量标准的，鉴定费由需方承担；家具不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供家具三年上门维修保养并提供终身维护。

四. 交货及验收：

- 竣工及交货时间：合同签订后35天内。

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供家具的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学，由校方指定地点。

5．货物的验收：家具在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的家具，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的家具技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

甲方原则上不付预付款，所有款项均在工程验收合格后一次性付清。中标单位在合同签定后3天内必须向我校财务处缴交合同金额5%的履约保证金，在工程验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在质保期到期后的10个工作日内，质保金无息退回中标单位。

六. 违约责任：

- 供方未能交付家具，则向需方支付家具总金额5%的违约金。

- 供方交付的家具不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收家具，拒付货款的，需方向供方偿付家具总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付家具，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付家具总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

请详细填写

八．技术支持及培训

九. 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式肆份，由需方、供方各执二份，本合同自签订之日起生效。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：       年   月   日

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器家具招标工作小组：

根据你们第设2015-033号（招标编号）招标“汕头大学密集柜购置”项目的招标文件要求，（全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式五份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 家具配置一览表；

      - 施工管理方案

      - 施工计划

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的 “汕头大学密集柜购置”项目，投标总报价为：                  元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：设2015-033

| 序号 | 名称 | 投标报价（总价） | 保修期 | 材料说明及图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标书附件2：

“汕头大学密集柜购置”项目配置方案一览表

投标方名称：                              招标编号： 设2015-033

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 详细材料说明及图片 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标书附件3：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第设2015-033号（招标编号）招标“汕头大学密集柜购置”项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一五年九月二十九日设2015-033号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件5：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2.企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

3. 开户银行名称和帐号。

4．家具生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

5．通过ISO认证的供应商应提供ISO认证证书复印件；

6. 公司历史简介及现状（同时填写附件6《供应商基本情况评价表》并盖章）。

投标书附件6：

供应商基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产家具情况（见附页） |  |  |  | 主要检测家具情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 供应商负责人确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |